Pomôcka pre šifrovanie písmen pomocou Caesarovej šifry

Číslicové počítače (5BH118)

Semestrálna práca

- Návod na použitie

Táto semestrálna práca slúži na zjednodušenie tvorby Caesarovej šifry, ktorá je založená na posune písmen o zadaný posun (klávesnice 0 až 7). Ak sa abeceda posunom dostane na posledný znak abecedy. Táto šifra môže pracovať buď na celej abecede alebo na zjednodušenej abecede (zjednodušená abeceda je použitá aj v tejto semestrálnej práci a obsahuje znaky „abcdef“).

Pri spustení programu sa na displejoch rozsvieti slovo „CESS“, ktoré reprezentuje Caesarovu šifru a slúži ako indikátor, že používateľ môže začať používať program. Používateľ si navolí požadovaný posun (0 – 7) stlačením príslušnej číslice na doske (ak používateľ nezadá žiadny posun, program šifruje písmeno posunom 1). Následne používateľ môže stláčať všetky písmená, ktoré sú na doske vyobrazené a program mu zobrazí zašifrované písmeno podľa naposledy zadaného posunu. Posun je možné zmeniť aj keď už bol zadaný a to stlačením príslušného čísla na klávesnici.

Program po úspešnom šifrovaní zobrazí na prvý displej zľava požadované písmeno, na druhom displeji zľava zobrazí akým posunom šifruje, tretí displej zľava zobrazí pomlčku, ktorá oddeľuje vstupné údaje od výstupných údajov a na poslednom displeji zľava sa zobrazí zašifrované písmeno. Pre ukončenie programu slúži tlačidlo koniec a pre zresetovanie programu slúži tlačidlo reset.

Tlačidlá 0 až 7 slúžia na zadanie posunu.

Tlačidlá ABCDEF slúžia na zadanie príslušného písmena, ktoré sa má šifrovať.

Tlačidlo koniec slúži na ukončenie programu.

Tlačidlo reset slúži na zresetovanie programu.

Rozloženie tlačidiel:

| C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- |
| koniec | reset | A | B |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

- Programátorské informácie

  - Ovládanie displejov

Pre zobrazenie potrebných údajov na displejoch semestrálna práva využíva adresovanie, pri ktorom je možné využiť všetky 4 displeje na doske. Pre vypísanie údajov na displej je potrebné si do registra uložiť požadovanú 8bitovú hodnotu a následne zavolať funkciu out spolu s príslušnou adresou požadovaného displeja.

Príklad

mvi b, 11000001b 	//uloženie znaku ‚B‘ do registra b

Hodnoty sú zadávané v binárnom kóde, kde príslušná 0 znamená, že daný segment svieti a pri 1 segment nesvieti.

Jednotlivým bitom dátovej zbernice prislúchajú tieto segmenty displeja:

| DB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segment | a | b | c | d | e | f | g | h |

Pričom a až h sú jednotlivé segmenty displejov podľa štandardného značenia. Segment sa rozsvecuje zápisom log.0.

Zvolenie displeja nastáva pri operácii out, ktorá ako prvý parameter vezme 4 bitové číslo, v ktorom 0 znamená adresu displeja. Tento displej sa má vysvietiť a druhý parameter registra, v ktorom je uložený príslušný znak. Displeje sú číslované zľava doprava.

- Displej – out 1110b, b

- Displej – out 1101b, b

- Displej – out 1011b, b

- Displej – out 0111b, b

  - Ovládanie klávesnice

Aktivácia riadku prebieha pri inštrukcii inn, ktorá využíva adresnú zbernicu na aktivovanie jednotlivých riadkov tlačidiel.

Aktiváciu prvého riadku (tlačidlá 0123) vykonáme príkazom inn a, 1110b

Aktiváciu druhého riadku (tlačidlá 4567) vykonáme príkazom inn a, 1101b

Aktiváciu tretieho riadku (tlačidlá koniec, reset, A, B) vykonáme

príkazom inn a, 1011b

Aktiváciu štvrtého riadku (tlačidlá C, D, E, F) vykonáme príkazom inn a, 0111b

AB

| 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| riadok 4 | riadok 3 | riadok 2 | riadok 1 |

Práca využíva adresnú zbernicu 0, 1, 2, 3

X – Nepotrebné pre fungovanie tlačidiel

Riadok sa aktivuje pri zápise log 0 na AB.

  - Čítanie stavu tlačidiel v riadku

Na čítanie stavu tlačidla využívam príkaz INN, ktorý využíva adresy vstupno-výstupného adresného priestoru, hodnoty bitov dátovej zbernice uloží do zadaného registra.

Dátová zbernica

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | 1. stĺpec | 2. stĺpec | 3. stĺpec | 4. stĺpec |

Bity označené X nie sú pri používaní tlačidiel napojené a preto môžu nadobúdať rôzne hodnoty. Tieto bity musím odfiltrovať.

Stlačené tlačidlo sa prejaví ako log.0.

Príklad

inn	a, 1101b	; čítanie riadku 2

ani	a, 00001111b	; vynulovanie horných 4 bitov (odfiltrovanie)

cmi	a, 0111b	; je stlačené tlačidlo v prvom stĺpci

jzr	styri